Значимые барьеры окружающей среды для основных категорий маломобильных граждан

| Основные категории маломобильных граждан |  | Значимые барьеры окружающей среды (для выявления и устранения на объекте) |
| --- | --- | --- |
| Графическое отображение | Буквенное обозначение |  |
|  | «К» (передвигающиеся на кресле-коляске) | Высокие пороги, ступени. Отсутствие поручней, нарушение их высоты. Неровное, скользкое и мягкое ( с высоким ворсом, крупнонасыпное и проч.) покрытие. Неправильно установленные пандусы. Узкие дверные проемы и коридоры. Отсутствие места для разворота кресла-коляски в помещении. Высокое расположение информации. |
|  | «О-н» (поражение нижних конечностей) | Высокие пороги, ступени, перепады высот, крутые уклоны. Неровное и скользкое покрытие. Неправильно установленные пандусы. Отсутствие поручней. Отсутствие мест отдыха на пути движения |
|  | «О-в» (поражение верхних конечностей) | Трудности в открывании/закрывании дверей. Трудности в пользовании выключателями, кранами. Невозможность, сложность в написании текстов, подписании документов. Иные ограничения действий руками. |
|  | «С-п» (полное нарушение зрения- слепота) | Преграды на пути движения (колонны, тумбы, стойки и проч.) без предупредительной информации о препятствии (тактильной, звуковой) Ступени, особенно разной геометрии, без тактильного обозначения. Отсутствие дублирующей тактильной или звуковой информации и указателей. Отсутствие поручней, иных направляющих. Неорганизованность доступа на объект и места ожидания собаки-проводника. Отсутствие дублирующей звуковой информации при чрезвычайных ситуациях и в экстренных случаях. |
|  | «С-ч» (частичное нарушение зрения) | Отсутствие цветовой контрастной информации и указателей. Использование знаков, текстовой и графической информации недостаточных размеров. Наличие препятствий и преград на пути движения без достаточной (по размеру, цвету, контрасту) информационной поддержки. Недостаточная освещенность мест и путей движения. |
|  | «Г-п» (полное нарушение слуха- глухота) | Отсутствие и недостаточность зрительной информации. Отсутствие сурдо- и тифлосурдоперевода и переводчика. Иные информационные барьеры и отсутствие дублирующей световой информации при чрезвычайных ситуациях. |
|  | «Г-ч» (частичное нарушение слуха) | Отсутствие аудиоконтура, индукционных петель. Наличие электромагнитных помех. Недостаточность, отсутствие зрительной информации. Отсутствие звукоусиливающих средств в местах получения услуг и информации. |
|  | «У» (нарушения умственного развития) | Отсутствие (недостаточность) понятной информации, информации на простом языке. Отсутствие ограждений опасных мест. Трудности ориентации при недостаточности информации. Неорганизованность сопровождения на объекте (при необходимости) |
|  | Для всех категорий | Отсутствие (нарушение требований) информации и навигации на объекте для МГН-указателей доступных помещений и путей движения. Нарушение требований освещенности мест и путей движения. Отсутствие информации на сайте и информационных носителей на объекте. Неорганизованность путей эвакуации и информации о чрезвычайных ситуациях и в экстренных случаях. Отсутствие средств (кнопок) вызова персонала в закрытых помещениях. Некомпетентность персонала по вопросам общения о оказания помощи инвалидам. |